Утверждена Постановлением Главы

Волковского сельсовета

От  27. 12. 2013 г. № 71

СХЕМА

Водоснабжения муниципального образования

«Волковский сельсовет»

Железногорского района  Курской области

2013 г.

с. Волково

1. Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования

«Волковский сельсовет»  Железногорского района

Заказчик схемы                                              Администрация Волковского сельсовета

Водоснабжения

Разработчик схемы                                        Администрация Волковского сельсовета

Водоснабжения

Основания для разработки                            Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской

Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении

Требований к программам комплексного

Развития систем коммунальной ифракструктуры

Поселений, городских округов», от 05.09.2013 г.

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210

-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса»

СП 31.1333.2012 «Водоснабженгие. Наружные

сети и сооружения»

Приказ министерства регионального развития

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204

«О разработке программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований»

Сроки реализации схемы                              2014-2020 годы.

Цель разработки                                            Удовлетворение спроса на водоснабжение и

обеспечение надёжного водоснабжения

Потребителей на территории муниципального

образования «Волковский сельсовет»

Способ достижение цели                            - реконструкция существующих водозаборных

узлов; обеспечивающих возможность

качественного снабжения водой населения и

юридических лиц  Волкоувского сельсовета.

Реконструкция существующих ситей;

модернизация объектов инжинерной инфструктуры

путем внедрения ресурсов энергосберегающих

технологий, установка приборов учета.

2. Общие положения

2.1 Схема водоснабжения муниципального образования «Волковский сельсовет»

- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в областиэнергосбережения и повышения энергитической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2.2 Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способомпри минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования «Волковский сельсовет» водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения МО «Волковский сельсовет»

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства

Муниципального образования  «Волковский сельсовет»

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс. кв.м. | 594/35.1 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв. м. | 47/2.1 |
| 4 | Водопроводные сети | км | 3.4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км | 0.8 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 7 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |
| 6 | Канализационные сети | км | 0.6 |
| 7 | Газопроводные сети | км | 5.3 |
| 8 | Электрические сети | км | 35 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Волковский сельсовет».

| № п/п | наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 47 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты культуры | ед. | 3 |

3.3 Перечень  и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Волковский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальные служба» | водоснабжение водоотведение |

4. Схема водоснабжения муниципального образования

« Волковский сельсовет»

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1 Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное водоснабжение муниципального образования «Волковский сельсовет» осуществляет ООО «Коммунальные служба» на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

- 1 водозаборную скважину, производительностью  300  куб.м. в сутки;

- 3.4 км водопроводных сетей.

- 7 водонапорнгых скважин

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Глубина прокладки трубопровода составляет 1,8-3,0м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится участок в деревне Пасерково МК-76, к ней подключено 14 многоквартирных жилых  домов. Данные сети собственность МО «Волковский сельсовет» и эксплуатируются на правах аренды ООО «Коммунальные служба». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 01.01 2013год составила  808,5м это 80%. С целью учета ресурсов в многоквартирных домах устанавливаются индивидуальные приборы учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учётом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем центрального водоснабжения равны существующим, в Правилах землепользования и застройки муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Волковский сельсовет».

Сети водоснабжения по жилой зоне муниципального образования «Волковский сельсовет» требуют дополнительных водозаборных  мини скважин. Решается вопрос с градостроительным предприятием ОАО  «МГОК» о бурении мини скважин в населённых пунктах сельсовета.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| №п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строительства | Диаметр (мм) | материал | протяженность (м) глубина/длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборная скважина/водопровод (башня) | с.Волково-1973г. | 100 | чугун | 60/650 |
|  | =1= | с.Волково -1973г | 100 | чугун | 60/2500 |
|  | =1= | п.Новая-Жизнь 1974г | 100 | чугун | 60/1500 |
|  | =1= | д. Пасерково МК-76 -1988г. | 100 | айсбест | 60/808.5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Пасерково 1969г | 100 | чугун | 45 |
|  | =1= | п. Азаровский -1978г. | 100 | чугун | 60 |
|  | =1= | п. Громова-Дубрава 1978 г. | 100 | чугун | 60 |

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей МО «Волколвский сельсовет» по итогам 2013 года |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | тыс.куб.м |
| Население | 8.7 |
| Соцучреждения | 0.2 |
| ИТОГО | 8.9 |

4.1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.0 |  |  |  |  |  |

5. Перспективная схема водоснабжения.

Источником водоснабжения МО «Волковский сельсовет» на расчетный срок предуссматривается 70% обеспечение   централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих, требующих  реконструкции и планируемых водозаборных узлов. Увеличения водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства.

Водопроводные сети необходимо предуссмотреть для обеспечения 70% -ного охвата жилой и коммунальной застройкицентрализованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших своей амортизационный  срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Завпасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования планируется:

-реконструировать существующие узлы заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диометра, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

-создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий приусадебных участков.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в Мо

«Волковский сельсовет» в срок до 2016 года (включительно.)

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Волковский сельсовет» | с.Волково п. Новая-Жизнь д. Пасерково | 2014-2020 г.г. | 2014г.- 215 000 руб. 2015г- 50 000 руб. 2016г. -10 000 руб. 2017г.- 10 000 руб. 2018г.-10 000 руб. 2019г. – 10 000 руб. 2020г.- 10 000 руб. |
| ИТОГО: |  | 2014 -2020 г.г. | 315 000 руб. |

5.1 Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения населения на территории Волковского сельсовета в настоящее время отсутствует.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Волковский сельсовет»

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории Волковского сельсовета.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (личные средства граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения.

7. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения.

| №п/п | Показатели | Един. Измерен. | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах Волковского сельсовета -всего | тыс. руб. | 315 000 | 215 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  |  | км |  | - | (замена колоннок) |  | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |